| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ:Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | ΕΡΓΟ: «Προμήθεια μεταλλικών ενημερωτικών πινακίδων για τις παιδικές χαρές του Δήμου Ζίτσας» |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για την «Προμήθεια μεταλλικών ενημερωτικών πινακίδων για τις παιδικές χαρές του Δήμου Ζίτσας»

- Ενημερωτική – πληροφοριακή πινακίδα

## Η ενημερωτική - πληροφοριακή πινακίδα θα είναι όπως αυτή  της  οδικής σήμανσης με αντανακλαστικό υπόβαθρο  από μεμβράνη αντανακλαστικότητας τύπου Ι κατασκευασμένων σύμφωνα με το πρότυπο κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’. Οι διαστάσεις της ενημερωτική αυτής πινακίδας θα είναι διαστάσεων 60Χ40 εκ..

## Επίσης θα πρέπει η κατασκευή της πινακίδας να γίνει:

## α) από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 ελαχίστου πάχους 3mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου να καλύπτεται πλήρως από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και να φέρει αναγραφές και σύμβολα οποιουδήποτε ύψους , από αντανακλαστική μεμβράνη  υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου 2  για τις πληροφοριακές πινακίδες ή από μεμβράνη μαύρου χρώματος για τις  πρόσθετες πινακίδες η δε πίσω όψη του έχει χρώμα φαιό (γκρι) και να φέρει τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και την ημερομηνία κατασκευής της.

β) το πλαίσιο να είναι από μορφοδοκούς κράματος αλουμινίου για την ενίσχυση και ανάρτηση της πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της

γ) τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, να είναι όλα γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ΕΝ ISO 1461.

δ) η μεταφορά των πινακίδων και των εξαρτημάτων στερέωσης στην θέση τοποθέτησης, να είναι κατάλληλα συσκευασμένες για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών,

ε) η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας να γίνει επί του φορέα στήριξης,

στ) η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας να γίνει με αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση αυτού (όταν απαιτείται)

- Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα (1 ½ ‘’)

Ο στύλος στήριξης των ενημερωτικών πινακίδων θα είναι από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 1 ½’’, dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 2,50 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης’’.

Επίσης θα πρέπει ο στύλος στήριξης θα πρέπει:

α) να προσκομιστεί στην θέση τοποθέτησης του στύλου με στεφάνη στέψης για την στερέωση της πινακίδας, ημικυκλική ή σχήματος ‘’Π’’ (ανάλογα με τον τύπο της πινακίδας) και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 12 mm μήκους 30 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται)

β) να γίνει η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm και διαμέτρου 30 cm,

γ) να γίνει η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά).

Ελεούσα     29  /07/2014

Ελεούσα,     28  /07/2014                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ               Ελεούσα,    28  /07/2014

Ο αναπλ. Προϊσταμένος                       Η Προισταμένη  Δ/νσης                            Η

τμήματος                                                                                            Συντάξασα

Η/Μ έργων και συγκοινωνιών

Χρήστος Ελένης                              Σιαμπίρη Δέσποινα                          Νασούλη Ανδρομάχη

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  Τ.Ε         Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κος         Τοπογράφος Μηχανικός  Τ.Ε.

-Συγκοινωνιολόγος